SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85-35010 San Dono di Massanzago (PD) - Italy - Тел. 049/9322311 ra - 049/5797262 Факс - Сайт: www.sirca.it.

SIRCA S.p,A. – это компания с системой менеджмента качества, сертифицированной  DNV согласно нормам UNI EN ISO 9001.

# Наименование и код

LT008

# Химический тип

Полиуретановый ЛКМ

# Описание и характеристики

Высокоглянцевый ПУ лак. Продукт подходит для детской мебели и мебели в целом, а так же для дверей и прочих деревянных изделий.

| Описание | Метод | Единицы измерения | Значение-Диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
| Устойчивость к холодным жидкостям | UNI EN 12720 | Классификация в соответствии с UNI 10944 | B |
| Устойчивость к царапинам | UNI EN 15186 | Ньютон | 0,6 |
| Устойчивость к влажному теплу | UNI EN 12721 | Уровень теста | 4 |
| Устойчивость к сухому теплу | UNI EN 12722 | Уровень теста | 5 |
| Твердость по карандашу | ASTM D 3363 | Британская система | F |
| Светостойкость | UNI EN 15187 | Оттенок серого | 1,5 |

# Дополнительное описание продукта

## Химико-физические характеристики

| Описание | Метод | Единицы измерения | Значение-Диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес | I.O. 309 | г/см3 | 1,000±0,010 |
| Сухой остаток | I.O. 371 | % | 58±1 |
| Вязкость(DIN4 при 200С) | I.O. 301 | секунд | 75±5 |

Способ нанесения

LT008: 100 весовых частей

CT325: 100 весовых частей

CH220: 100 весовых частей

DL033: 30-50 весовых частей

Рабочая вязкость (DIN4): 14 секунд

Сушка: при 200С

Жизнеспособность: 4 часа c CH303

От пыли: 60 минут

На отлип:3 часа

Штабелирование: 48 часов

Система нанесения: распыление или лаконалив

Расход: 100-120 г/м²

Количество слоев: 1-2

Основные свойства

Продукт характеризуется отличной зеркальностью, равномерностью, устойчивостью к царапинам и светостойкостью, а так же толщиной пленки. Лак легко наносится лаконаливом. Продукт характеризуется высоким сухим остатком, поэтому не рекомендуется превышать приведенные выше значения расхода.

Допускается уменьшение количество добавляемого отвердителя до 90% в теплые периоды года.

Использование различных отвердителей влияет на характеристики готового покрытия:

CH303: высокая скорость сушки, отличная твердость и толщина пленки

CH220: отличная толщина пленки и зеркальность.

Отвердитель используется, в случае если не требуется последующая полировка поверхности.

CT325: отличная толщина пленки и зеркальность. Однако светостойкость понижена.

# Рекомендации по хранению

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре не превышающей 25°-28° C. Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и вырабатывать остатки в короткие сроки.

Хранение:      12 месяцев

При хранении в оригинальных закрытых упаковках.

Информация, приведённая в данной технической карте, основывается на нашем опыте и знаниях.

Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.